MEMORIAL DESCRITIVO

levantamento topográfico

município: XXXXXXXXX

endereço: XXXXXX

XXXXXXX

PROPRIETÁRIO: XXXXXX

XXXXXXX

Refere-se o presente Memorial Descritivo, a um Levantamento topográfico de uma área localizada na ENDEREÇO, no município de CIDADE, de propriedade da EMPRESA. Com uma área total de 10.000,00m² ou 1Ha. E um perímetro de divisa 400,00m. O levantamento foi feito para solicitação de Licença Prévia – (LP) de um posto de combustível.

Levantamento Topográfico foi efetuado com equipamento de precisão em coordenadas de UTM/UPS (DATUM SIRGAS 2000, Zona=24) – GPS Promark 3, apresentou uma área de 10.000,00m², assim distribuída com seus respectivos confinantes.

ao norte: do P1 ao P2, medindo 100,00m com ângulo interno de 111°17'38", no sentido Leste/Oeste, nas coordenadas X=273247.96 e Y=9582585.19.

ao oeste: do P2 ao P3, medindo 100,00m, com um ângulo interno de 68°42'22", no sentido Norte/Sul, nas coordenadas X=273173.00 e Y=9582519.00.

ao Sul: do P3 ao P4, medindo 100,00m, com um ângulo interno de 111°17'38", no sentido Oeste/Leste, nas coordenadas X=273261.90 e Y=9582473.20.

ao Leste: do P4 ao P1, medindo 100,00m, com ângulo interno de 68°42'22", no sentido Sul/Norte, nas coordenadas X=273336.85 e Y=9582539.39.

Fechando assim esse poligonal, constatamos uma área total de 10.000,00m² ou 1Ha.

ENDEREÇO, DATA.

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

município: XXXXXX

endereço: XXXXXX

XXXXXXX

PROPRIETÁRIO: XXXXXX

XXXXXXXXX

Será realizado o serviço de supressão vegetal e limpeza do terreno utilizando dois equipamentos: Trator Agrícola (Girico) e Caminhão Caçamba, com previsão para execução de até dois dias. A área a ser desmatada é equivalente a 1Ha (10.000m²) no enderenço especificado no levantamento topográfico.