MEMORIAL DE CÁLCULO

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

OBRA:

-

ENDEREÇO:

-

OBJETIVO:

O presente Memorial visa descrever e analisar o projeto da edificação acima mencionada, que se compõe de uma edificação residencial unifamiliar, procurando atender à//s normas da ABNT.

Durante a elaboração do projeto, observou-se a perfeita economia, funcionalidade e simplicidade, sem, no entanto, ultrapassar as seguintes normas técnicas:

NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria

NBR 8160 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

A alimentação de água fria da edificação consiste em um ramal de 25mm em PVC que entra pela Rua Salvador Martins e segue até um reservatório elevado com capacidade calculada abaixo, de acordo com o número de ocupantes da edificação e seu consumo diário per capita:

| CÁLCULO DO RESERVATÓRIO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS DIMENSIONAMENTO DA LOTAÇÃO E SAÍDA DAS EDIFICAÇÕES USO; DESCRIÇÃO; EXEMPLOS; POPULAÇÃO. MISTO; Prédio de 2 pavimentos com andar térreo de uso comercial e andar superior de uso residencial; Escritórios, lojas; Duas pessoas por Dormitório no pavimento residencial e 1 pessoa a cada 6m² no pavimento comercial. Consumo Diário de Água Fria (CD) |
| --- |
| - CD = (N1 x C1) + (N2 x C2) Considerando 2 pessoas por dormitório temos: - N1 = Número de ocupantes do pavimento residencial = 3 dormitórios x 2 habitantes/dormitório - N1 = 6 habitantes - C = Consumo Per Capita da Edificação = 150 L/hab./dia (Padrão Alto) - N2 = Número de ocupantes do pavimento comercial = 1 pessoa/6m² x 73m² - N2 = 12 habitantes - C = Consumo Per Capita da Edificação = 50 L/hab./dia (Padrão Alto) - Então; - CD = (6*150) + (50*12) = 1500 Litros/dia ou 1,50 m³/dia Sabendo que o reservatório elevado deve ter capacidade para abastecer a edificação por um período de 2 dias: - VCD = CD x 2 dias = 1500x 2 = 3000Litros ou 3,00m³ - Área do Reservatório (segundo o Projeto de Arquitetura) =3,30m² Então a altura da Lâmina D’ água, será 0,90m, e a altura da Caixa D’água será, portanto, 1,00m, de acordo com o Projeto de Arquitetura. Barrilete: 1,00m. |  |  |
| Dimensionamento do Barrilete de Alimentação de Água Fria |
| Levantamento Total dos Pesos das Unidades de Consumo |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF 01 - Lavabo Feminino AF 02 - Lavabo Masculino | VS | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | Ø25mm |
|  | DM | 1 | 0,1 | 0,1 | ø25mm | Ø25mm |
|  | LV | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | Ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 0,7 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF 03 - Cozinha | PIA | 1 | 0,7 | 0,7 | ø25mm | Ø25mm |
|  | FI | 1 | 0,7 | 0,7 | ø25mm | Ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 1,4 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF 04 - WC Suíte AF 05 - WC Social | CH | 1 | 0,4 | 0,4 | ø25mm | Ø25mm |
|  | VS | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | Ø25mm |
|  | DM | 1 | 0,1 | 0,1 | ø25mm | Ø25mm |
|  | LV | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | Ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 1,1 | ø25mm | ø32mm |

|  | PRUMADAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERAL | AF - 01 | 1 | 0,7 | 0,7 | ø25mm | Ø32mm |
|  | AF - 02 | 1 | 0,7 | 0,7 | ø25mm | Ø32mm |
|  | AF - 03 | 1 | 1,4 | 1,4 | ø25mm | Ø32mm |
|  | AF - 04 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | Ø32mm |
|  | AF - 05 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | Ø32mm |
|  | TOTAL | - | - | 5,0 | Ø25mm | ø32mm |

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

A instalação de esgoto sanitário foi elaborada de modo a permitir um rápido escoamento dos dejetos e fácil desobstrução, bem como a perfeita vedação dos gases para o interior da edificação através de sifões.

As tubulações serão executadas em PVC branco tipo esgoto. Os ramais se unem a uma caixa coletora, tendo como destino final a rede coletora de esgoto, não havendo necessidade de calcular um conjunto fossa sumidouro.

| DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO LEVANTAMENTO DAS UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidades | Valor | Quantidade | Total |
| VS | 6 | 5 | 30 |
| CHUV | 2 | 3 | 6 |
| DM | 1 | 3 | 3 |
| LV | 1 | 3 | 3 |
| PI | 3 | 1 | 3 |
| Somatório Total = |  |  | 45 |

Adotamos, portanto um ramal coletor de Bitola igual a 100mm

Inclinação da Tubulação = 1,0%

VENTILAÇÃO:

O projeto de instalação de ventilação foi elaborado de modo a permitir a saída dos gases que se formem no interior das tubulações de esgoto e devem apresentar uma extremidade superior na coberta, ou seja, em contato com o ar atmosférico.

| DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV | Ramal (mm) | U.H.C. do Ramal | Comp. CV(m) | φ (mm) |
| CV01 | 100 | 10 | 6,80 | 50 |
| CV02 | 100 | 10 | 6,80 | 50 |

CAIXAS DE INSPEÇÃO, GORDURA E SABÃO

Serão utilizadas caixas de inspeção, gordura e sabão, conforme a NBR-8160, com as seguintes características:

Medição interno = 60 cm

Parte submersa do septo = 40 cm

Capacidade de retenção = 216 litros

Diâmetro nominal da tubulação = 100 mm

INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

DIMENSIONAMENTO DAS CALHAS

Área de contribuição: A1 = 52,51m ², A2 = 51,49m²

Local : Trairí - CE

Período de retorno: 5 anos.(i=156mm)

Material de calha: Concreto

Declividade de calha: 1,0%(mínimo).

Calha trabalhando a 1/2 seção.

Q1 = 156 x 52,51 =  136,53 Litros/min.

60

Q2 = 156 x 51,49 =  133,87 Litros/min.

60

# Será utilizada 1 calha de concreto medindo 250mm – largura x 250mm – altura - com caimento indicado no projeto de águas pluviais.

Serão utilizados 02 Condutores verticais em PVC com diâmetro de Ø100mm, fixado na alvenaria, e 02 condutores horizontais em PVC com diâmetro de Ø100mm, fixados sobre a laje conforme projeto de águas pluviais.

Serão utilizadas 03 caixas de areia, sendo de grelha metálica, para coleta dos tubos de águas pluviais.

Trairi, ______ de Setembro de 2018.

Atenciosamente,

________________________________________

---

Responsável Técnico

CREA-CE: -