MEMORIAL DE CÁLCULO

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

OBRA:

EDIFICAÇÃO DE USO UNIFAMILIAR DE PROPRIEDADE DE

-

ENDEREÇO:

-

OBJETIVO:

O presente Memorial visa descrever e analisar o projeto da edificação acima mencionada, que se compõe de uma edificação residencial unifamiliar, procurando atender as normas da ABNT.

Durante a elaboração do projeto, observou-se a perfeita economia, funcionalidade e simplicidade, sem, no entanto, ultrapassar as seguintes normas técnicas:

NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria

NBR 8160 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

A alimentação de água fria da edificação consiste em um ramal de 25mm em PVC que entra pela Rua 03 e segue até um reservatório elevado com capacidade calculada abaixo, de acordo com o número de ocupantes da edificação e o consumo diário per capita:

CÁLCULO DO RESERVATÓRIO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS DIMENSIONAMENTO DA LOTAÇÃO E SAÍDA DAS EDIFICAÇÕES USO; DESCRIÇÃO; EXEMPLOS; POPULAÇÃO. RESIDENCIAL; Habitações unifamiliares; Casas térreas ou assobradadas, isoladas Ou não; Duas pessoas por Dormitório. Consumo Diário de Água Fria (CD)

- CD = NxC Considerando 2 pessoas por dormitório temos: - N = Número de ocupantes da edificação = 3 dormitórios x 2 habitantes/dormitório - N = 6 habitantes - C = Consumo Per Capita da Edificação = 150L/hab./dia (Padrão Alto) - Então; - CD = 6 x 150 = 900 Litros/dia ou 0,90 m³/dia Sabendo que o reservatório elevado deve ter capacidade para abastecer a edificação por um período de 2 dias: - VCD = CD x 2 dias = 900x 2 = 1800Litros ou 1,80m³, mas será adotado uma Caixa D’água de 2,00 m³. - Área do Reservatório (segundo o Projeto de Arquitetura) =3,00m² Então a altura da Lâmina D’ água, será 0,67m, e a altura da Caixa D’água será, portanto, 1,50m, de acordo com o Projeto de Arquitetura com Barrilete: 0,80m.

Dimensionamento do Barrilete de Alimentação de Água Fria

Levantamento Total dos Pesos das Unidades de Consumo

PEÇAS; QUANT; PESOS; TOTAL; DIÂMETRO CALCULADO; DIAMETRO ADOTADO. AF 01 - WC Rever. AF 04 - WC Casal; CH; 1; 0,4; 0,4; ø25mm; Ø25mm. DM; 1; 0,1; 0,1; ø25mm; Ø25mm. VS; 1; 0,3; 0,3; ø25mm; Ø25mm. LV; 1; 0,3; 0,3; ø25mm; Ø25mm. TOTAL:; 1,1; ø25mm; ø32mm.

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF 02 - Cozinha | PIA | 1 | 0,7 | 0,7 | ø25mm | Ø25mm |
|  | FI | 1 | 0,1 | 0,1 | ø25mm | Ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 0,8 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF 03 - ÁREA DE SERVIÇO | TQ | 2 | 1,0 | 2,0 | ø25mm | Ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 2,0 | ø25mm | ø32mm |

|  | PRUMADAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERAL | AF - 01 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | Ø25mm |
|  | AF - 02 | 1 | 0,8 | 0,8 | ø25mm | Ø25mm |
|  | AF - 03 | 1 | 2,0 | 2,0 | ø25mm | Ø25mm |
|  | AF - 04 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | Ø25mm |
|  | TOTAL | - | - | 5,0 | Ø25mm | ø32mm |

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

A instalação de esgoto sanitário foi elaborada de modo a permitir um rápido escoamento dos dejetos e fácil desobstrução, bem como a perfeita vedação dos gases para o interior da edificação através de sifões.

As tubulações serão executadas em PVC branco tipo esgoto. Os ramais se unem a uma caixa coletora, tendo como destino final a rede coletora de esgoto, não havendo necessidade de calcular um conjunto fossa sumidouro.

| DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO LEVANTAMENTO DAS UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidades | Valor | Quantidade | Total |
| VS | 6 | 2 | 12 |
| CHUV | 2 | 3 | 6 |
| DM | 1 | 2 | 2 |
| LV | 1 | 2 | 2 |
| TQ | 3 | 2 | 6 |
| PIA | 3 | 2 | 6 |
| Somatório Total = |  |  | 34 |

Adotamos, portanto um ramal coletor de Bitola igual a 100mm

Inclinação da Tubulação = 1,0%

VENTILAÇÃO:

O projeto de instalação de ventilação foi elaborado de modo a permitir a saída dos gases que se formem no interior das tubulações de esgoto e devem apresentar uma extremidade superior na coberta, ou seja, em contato com o ar atmosférico.

| DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV | Ramal (mm) | U.H.C. do Ramal | Comp. CV(m) | φ (mm) |
| CV01 | 100 | 10 | 3,80 | 50 |
| CV02 | 100 | 10 | 3,80 | 50 |

CAIXAS DE INSPEÇÃO, GORDURA E SABÃO

Serão utilizadas caixas de inspeção, gordura e sabão, conforme a NBR-8160, com as seguintes características:

Medição interno = 60 cm

Parte submersa do septo = 40 cm

Capacidade de retenção = 216 litros

Diâmetro nominal da tubulação = 100 mm

INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

DIMENSIONAMENTO DAS CALHAS

Área de contribuição: A1 = 1,69m ²  A2 = 6,70m²

Local : Sobral (CE).

Período de retorno: 5 anos.(i=156mm)

Material de calha: Concreto

Declividade de calha: 1,0%(mínimo).

Calha trabalhando a 1/2 seção.

Q1 = 156 x 1,69 = 4,39 Litros/min.

60

Q2 = 156 x 6,70 = 17,42 Litros/min.

60

# Será utilizado 02 calhas de concreto medindo 300mm – largura x 300mm – altura - com caimento indicado no projeto de águas pluviais.

Será utilizado 2 Condutores vertical em pvc com diâmetro de Ø75mm, fixado na alvenaria.

Será utilizado 02 caixas de areia, sendo de grelha metálica, para coleta dos tubos de águas pluviais.

Local, Data, Ano.

Atenciosamente,

________________________________________

XXX