MEMÓRIA DE CÁLCULO HIDROSANITÁRIO

OBRA:

-

ENDEREÇO:

-

OBJETIVO:

O presente Memorial visa descrever e analisar o projeto da edificação acima mencionada, que se compõe de uma edificação residencial unifamiliar, procurando atender as normas da ABNT.

Durante a elaboração do projeto, observou-se a perfeita economia, funcionalidade e simplicidade, sem, no entanto, ultrapassar as seguintes normas técnicas:

NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria

NBR 8160 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

A alimentação de água fria da edificação consiste em um ramal de 25mm em PVC que entra pela rua XXX  e segue até um reservatório elevado com capacidade calculada abaixo, de acordo com o número de ocupantes da edificação e o consumo diário per capita:

| CÁLCULO DO RESERVATÓRIO LEI Nº _____________ ANEXO II CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS DIMENSIONAMENTO DA LOTAÇÃO E SAÍDA DAS EDIFICAÇÕES USO; DESCRIÇÃO; EXEMPLOS; POPULAÇÃO. RESIDENCIAL; Habitações unifamiliares; Casas térreas ou assobradadas, isoladas Ou não; Duas pessoas por Dormitório. Consumo Diário de Água Fria |
| --- |
| CD = NxC, Onde: Considerando 2 pessoas por dormitório temos: N = Número de ocupantes da edificação = 2x2 = 4hab. C = Consumo Per Capita da Edificação =150L/hab./dia (Padrão Alto) Então; CD = 4x 150 = 600Litros ou 0,60 m³ CD x 2 = 600x 2 = 1200Litros ou 1,20m³, porém, será adotado um volume de 1,50m³ no reservatório Área do Reservatório (segundo Projeto de Arquitetura) =1,92m² Então a altura da Lâmina D’ água, será 0,78m, e a altura da Caixa D’água será, portanto, 1,50 m, em acordo ao Projeto de Arquitetura. Barrilete: 0,80 m. |  |  |
| Dimensionamento do Barrilete de Alimentação de Água Fria |
| Levantamento Total dos Pesos das Unidades de Consumo |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF - 02 | PIA | 1 | 0,7 | 0,7 | ø25mm | ø25mm |
|  | FI | 1 | 0,1 | 0,1 | ø25mm | ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 0,8 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF - 01 | TQ | 1 | 0,7 | 0,7 | ø25mm | ø25mm |
|  | MLR | 1 | 1,0 | 1,0 | ø25mm | ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 1,7 | ø25mm | ø32mm |

|  | PEÇAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF – 03 AF – 04 | CH | 1 | 0,4 | 0,4 | ø25mm | ø25mm |
|  | DH | 1 | 0,1 | 0,1 | ø25mm | ø25mm |
|  | VS | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | ø25mm |
|  | LV | 1 | 0,3 | 0,3 | ø25mm | ø25mm |
|  |  |  | TOTAL: | 1,1 | ø25mm | ø32mm |

|  | PRUMADAS | QUANT | PESOS | TOTAL | DIÂMETRO CALCULADO | DIAMETRO ADOTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERAL | AF - 01 | 1 | 1,7 | 1,7 | ø25mm | Ø32mm |
|  | AF - 02 | 1 | 0,8 | 0,8 | ø25mm | Ø32mm |
|  | AF - 03 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | Ø32mm |
|  | AF - 04 | 1 | 1,1 | 1,1 | ø25mm | Ø32mm |
|  | TOTAL | - | - | 4,7 | ø32mm | ø32mm |

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

A instalação de esgoto sanitário foi elaborada de modo a permitir um rápido escoamento dos dejetos e fácil desobstrução, bem como a perfeita vedação dos gases para o interior da edificação através de sifões.

As tubulações serão executadas em PVC branco tipo esgoto. Os ramais se unem a uma caixa coletora, tendo como destino final a rede coletora de esgoto, não havendo necessidade de calcular um conjunto fossa sumidouro.

| DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO LEVANTAMENTO DAS UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidades | Valor | Quantidade | Total |
| BS | 6 | 2 | 12 |
| CHUV | 2 | 3 | 6 |
| DH | 1 | 2 | 2 |
| LV | 1 | 2 | 2 |
| MLR | 3 | 1 | 3 |
| TQ | 3 | 1 | 3 |
| PI | 3 | 2 | 6 |
| Somatório Total = |  |  | 34 |

Adotamos, portanto um ramal coletor de Bitola igual a 100mm

Inclinação da Tubulação = 1,0%

VENTILAÇÃO:

O projeto de instalação de ventilação foi elaborado de modo a permitir a saída dos gases que se formem no interior das tubulações de esgoto e devem apresentar uma extremidade superior na coberta, ou seja, em contato com o ar atmosférico.

| DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV | Ramal (mm) | U.H.C. do Ramal | Comp. CV(m) | φ (mm) |
| CV01 | 100 | 10 | 5,50 | 50 |
| CV02 | 100 | 10 | 5,50 | 50 |

CAIXAS DE INSPEÇÃO, GORDURA E SABÃO

Serão utilizadas caixas de inspeção, gordura e sabão, conforme a NBR-8160, com as seguintes características:

Medição interno = 60 cm

Parte submersa do septo = 40 cm

Capacidade de retenção = 216 litros

Diâmetro nominal da tubulação = 100 mm

INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

A edificação é composta de telhado aparente na qual a água pluvial é escoada para a área molhada da edificação, infiltrando diretamente no solo, portanto, não foi utilizado calhas para conduzir a água pluvial.

Atenciosamente,

________________________________________

-