| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA – SEMADUR SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANÍSTICA - SUFGU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHECKLIST DE ACESSIBILIDADE – L.C. 476/2023 (ANISTIA) |  |  |  |
| ITEM | SIM | NÃO | NBR9050/2020 |
| 1. |  |  | Banheiro Acessível possui dimensões mínimas previstas nas figuras 98/100/101 (item 7.5) |
| 2. |  |  | Possui Piso Antiderrapante no banheiro acessível? (item 6.3) (Exceto clinicas e hospitais) |
| 2.1. |  |  | Possui desnível acima de 0,5 cm junto à entrada ou soleira do banheiro? (item 6.3.4.1) |
| 3. | PORTA DO BANHEIRO ACESSÍVEL |  |  |
| 3.1. |  |  | Quando aberta com vão livre de no mínimo 80 cm (item 6.11.2.4), Fig. 86,b |
| 3.2. |  |  | Possui maçaneta tipo alavanca instalada entre 80 cm e 110 cm do piso? (item 6.11.2.6), Fig. 86 |
| 3.3. |  |  | Indicação de Acessibilidade - Símbolo na Porta (item 5.3.5.3), Fig. 47 a 50 |
| 3.4. |  |  | Possui Barra horizontal no lado oposto ao de abertura da porta, instalada a 90 cm do piso e comprimento mínimo de 40 cm? (item 6.11.2.7), Fig. 86 |
| 4. | VASO SANITÁRIO |  |  |
| 4.1. |  |  | De 43 a 45 cm do piso acabado sem o assento e máximo de 46 cm com o assento (item 7.7.2.1), ambos bacia e assento sem abertura frontal? (item 7.7) |
| 4.2. |  |  | 2 Barras de apoio com 80 cm de compr. e a 75 cm do piso acabado? (item 7.7.2.2), Fig.106 |
| 4.3. |  |  | Barra reta vertical com 70 cm de comprimento, a 10 cm acima da horizontal e a 30 cm da borda frontal da bacia sanitária? (item 7.7.2.2), Fig. 106 |
| 4.4. |  |  | No caso de Bacia com Cx. acoplada a barra de apoio do fundo está no máximo a 89 cm do piso acabado? (item 7.7.2.2), Fig. 108 |
| 5. | LAVATÓRIO |  |  |
| 5.1. |  |  | Torneira com acionamento por alavanca ou por sensor (item 7.8.2) |
| 5.2. |  |  | Borda Superior entre 78 e 80 cm e Inferior com mínimo de 65 cm (item 7.8.1), Fig. 115 |
| 5.3. |  |  | Barra HORIZONTAL: entre 78 e 80 cm do piso acabado (figuras 114/115) Barra VERTICAL: Mínimo de 40 cm, a partir de 90 cm do piso acabado e no máximo a 50 cm do eixo do lavatório ou cuba – 2 barras (1H+1V ou 2H ou 2V) |
| 5.4. |  |  | Aproximação sem obstáculos de armário ou coluna (item 7.5), Fig. 99 |
| 6. | DESNÍVEL |  |  |
| 6.1. |  |  | Elevador ou Plataforma Instalado |
| 6.2. |  |  | Não possui degrau na rota acessível (item 6.14.2) |
| 6.3. |  |  | Escada - Possui corrimão, diâmetro de 3 a 4,5 cm, em ambos os lados, com desenho contínuo e acabamento recurvado? (item 6.9.2.2) com altura de 70 cm e 92 cm? (item 6.9.3) (Fig. 76) |
| 6.4. |  |  | Possui piso tátil de alerta na largura da escada, assentado a 30 cm do 1º degrau? (Fig. 77) |
| 6.5. |  |  | Possui guarda-corpo na escada, altura de 1,10 m e vão máximo de 15 cm? NBR14718 |
| 6.6. |  |  | Possui rampa de acesso com inclinação máxima de 8,33% ? (item 6.6) |
| 6.7. |  |  | Rampas - Possui corrimão, diâmetro de 3 a 4,5 cm, em ambos os lados, com desenho contínuo e acabamento recurvado? (item 6.9.3.2) com altura de 70 cm e 92 cm?(item 6.9.3.2), Fig. 76 |
| 6.8. |  |  | Possui piso tátil de alerta na largura da rampa, assentado a 30 cm de seu início? Fig. 77 |
| 7. | ACESSOS |  |  |
| 7.1. |  |  | Interno–Corredor mínimo de 1,20 m para deslocamento com curva de 90° (item 4.3.5), Fig. 8 |
| 7.2. |  |  | Possui corredor de acesso que atende ao descrito no item 6.11.1 |
| 7.3. |  |  | Possui acesso de pedestres com 1,20 m livre e desimpedido, na rota acessível? (item 6.14.2) |
| 8. | VAGAS |  |  |
| 8.1. |  |  | Possui espaço da vaga P N E pavimentado |
| 8.2. |  |  | Vaga P N E com pintura do símbolo universal no piso (item 5.5.2.3) |
| 8.3. |  |  | Vaga P N E com pintura do espaço adicional (1,20m) zebrado (item 6.14.2) |
| 8.4. |  |  | Vaga P N E com sinalização vertical (placa) |
| OBS.: RESPOSTAS EM DESTAQUE ATENDEM NBR 9050/2020 |  |  |  |

ESTE DOCUMENTO É SOMENTE DE ORIENTAÇÃO, E DEVERÁ ESTAR EXECUTADO NO IMÓVEL ANTERIOR À FISCALIZAÇÃO.

NÃO DEVERÁ SER ANEXADO NA REMESSA DE DOCUMENTOS