LEI NO 925, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006.

Dispõe sobre o Parcelamento de Solo Urbano do Município de Boa Vista e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

CAPÍTULO 1

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 10 - O parcelamento do solo para fins urbanos será regulamentado pelo Município em consonância com as leis federal, estadual e municipal, no que couber, assegurados o interesse público e a função social da propriedade no uso da terra.

Parágrafo único. O parcelamento do solo deverá obedecer às normas previstas na legislação municipal, especialmente no Plano Diretor Estratégico e Participativo e na Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 20 - O,parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante:

- - loteamento;

- - desmembramento; III - desdobramento;

IV - remembramento.

Art. 30 - Somente será permitido o parcelamento do solo para fins urbanos na Área Urbana Parcelada e na Área Urbana de Expansão definidas pelo Plano Diretor Estratégico e Participativo de Boa Vista, inseridas em perímetro urbano.

Parágrafo único - Fica vedado o parcelamento do solo urbano nas seguintes situações:

- - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas providências para assegurar o escoamento das águas;

- - nas faixas marginais de proteção dos rios, igarapés, Ia as permanentes ou temporárias constituídas como áreas de preservação permanente APP's pel Código Florestal,

| Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rua General Penha Brasil, no 1.011 - São Francisco - Palácio BP dp |  |  |

621-1700

- CEP 69305-130 - mm.pmbv.rr.gov.br

- - em terrenos onde as condições geotécnicas sejam impróprias à edificação;

- - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde humana, sem que sejam previamente saneados;

- - em terrenos cujas condições sanitárias constituam prejuízo para a saúde humana, até a sua correção;

- - em unidades de conservação da natureza, destinadas à proteção integral, onde só for permitido o uso indireto;

- - em terrenos onde a declividade for superior ou igual a 35%.

Art. 4" - Somente serão admitidos desmembramentos de terrenos nos casos em que não for necessária a realização de prévio arruamento, e quando todas as áreas desmembradas confrontarem com via pública, reconhecida pelo Município.

Parágrafo único - Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas exigidas para o loteamento, especialmente no que se refere à dimensão dos lotes, afastamentos, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento..

Art. 50 - O parcelamento do solo se subordinará, além do disposto nesta lei, à legislação municipal aplicável, e especialmente à:

- - Lei Orgânica;

- - Lei de Uso e Ocupação do Solo; III - Código de Edificações e Instalações;

- - Código de Posturas;

- - Demais instrumentos legais dispostos no Plano Diretor Estratégico e Participativo.

CAPÍTULO

DAS DEFINIÇÕES

Art. 60 - Para melhor compreensão e aplicação das disposições desta lei ficam estabelecidas as definições a seguir:

- - alinhamento — linha locada ou indicada pelo Município que delimita a divisa frontal do lote e o logradouro público;

- - área verde — área descoberta e permeável do terreno, dotada de vegetação que

contribua

para

o

equilíbrio

climático

e

favoreça

a

drenagem

de

águ

luviais;

lotes

contribua

para

o

equilíbrio

climático

e

favoreça

a

drenagem

de

águ

luviais;

lotes

no 	- 	Julho

- - desmembramento - subdivisão de glebas e de lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes;

- - embargo — ato adminisfrativo que determina a paralisação da obra;

- - equipamento comunitário — equipamento público que demanda ocupação de área específica para prestação de serviços à coletividade e para execução de oufras atividades da administração pública, tais como:

- educação;

- saúde;

- cultura;

- administração;

- lazer;

t) segurança.

VII - equipamento urbano — equipamento público cuja instalação tem por objetivo a disfribuição de serviços nos lotes ou nos logradouros públicos e que compõe um dos sistemas de infra-estrutura urbana e de saneamento ambiental, tais como:

- abastecimento d'água;

- esgotamento sanitário;

- distribuição de energia elétrica pública e domiciliar;

- escoamento de águas pluviais;

- rede de telecomunicações;

t) vias de circulação.

- - gleba — porção do solo que não foi objeto de parcelamento urbano ou arruamento.

- - infra-estrutura básica — conjunto de equipamentos urbanos relacionados a:

- escoamento das águas pluviais;

- iluminação pública;

- esgotamento sanitário;

- abastecimento de água potável;

- energia elétrica;

- vias de circulação, pavimentadas ou não.

- - logradouro público — área urbana de domínio público que se constitui bem de uso comum do povo, sendo, portanto, de acesso irrestrito, destinado à c• aça u permanência da

população;

Rua General 	no 	- São Francisco - Palá Irio

621-1700

- CEP 69305-130 - vM-w.prnbv.rr.gov.br

- - lote — imóvel constituído em caráter autônomo a partir do parcelamento de uma gleba ou um terreno, destinada à edificação, com pelo menos um acesso a um logradouro público, servido de infra-estrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos para a área em que se situe, definidos nesta lei;

- - loteamento - subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação e de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes;

- - meio-fio — linha limítrofe enfre a calçada e a pista de rolamento em um logradouro público;

- - multa - sanção pecuniária imposta por infringência à legislação vigente;

- - nivelamento - regularização do terreno por desaterT0 das partes altas ou

2himento das partes baixas, permitindo estabelecer um nível de terreno e uma altitude de cota ae soleira compatível com a cota do logradouro público;

- - pista de rolamento — parte destinada ao tráfego de veículos nas vias de circulação, composta de uma ou mais faixas de rolamento;

- - remembramento — modificação da subdivisão do teneno, pelo reagrupamento de lotes e/ou partes de lotes contíguos, de que resulte nova distribuição de unidades ou áreas de lotes;

- - vistoria — diligência efetuada pelo Município tendo por fim verificar as condições de uma gleba, de projeto de loteamento, de lote ou de uma obra concluída ou não.

CAPÍTULO 111

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Seção I

Das Condições Básicas

Art. T - Para efeito de parcelamento do solo, deverão ser adotados os seguintes procedimentos administrativos:

- - consulta prévia para avaliação dos requisitos de ordem legal e formal da legislação e para expedição das diretrizes para o parcelamento;

- - vistoria prévia da gleba a ser parcelada;

- - aprovação do projeto de parcelamento;

- - emissão da licença para execução das obras elou serviços;

- - vistoria do início da execução das obras e serviços, quando for o caso;

- - vistoria das obras elou serviços concluídos;

roc

roc

VII - emissão do termo de verificação das obras, quan

Parágrafo único - Os procedimentos administrativos relativos aos incisos V e VII do caput deste artigo referem-se aos loteamentos e desmembramentos

Seção II

Da Consulta Prévia

Art. 80 - A consulta prévia para avaliação de projetos de parcelamento é obrigatória e não garante direitos pelo prazo de 180 dias a paftir da resposta.

Art. 90 Para a consulta prévia o proprietário ou representante legal deverá apresentar ao órgão municipal competente requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos:

- - as divisas da gleba ou terreno a ser parcelado;

- - as curvas de nível, de metro em metro;

- - a localização dos cursos d'água perenes ou intermitentes, das áreas alagadiças, quando existirem no local ou em sua proximidade;

- - a localização de remanescentes de vegetação nativa, e as árvores frondosas, quando existentes;

- - as vias de circulação contíguas à gleba ou ao terreno, em todo o seu perímetro;

- - a localização de áreas livres, de equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser parcelada;

- - tipo de uso predominante a que o parcelamento se destina;

- - as características de uso das áreas contíguas;

- - outras indicações que possam interessar à orientação geral do parcelamento, a critério do setor municipal competente.

Art. 10 - A resposta à consulta prévia quando admitida a viabilidade do parcelamento, deverá conter diretrizes para adequar o parcelamento do solo às previsões contidas na legislação mnicipal para o desenvolvimento urbano e ambiental.

Parágrafo único - As diretrizes referidas no caput deste artigo para o loteamento deverão conter, no mínimo:

- - sistema viário no entorno do parcelamento pretendido, identificando a classe funcional das vias e os eixos de interligação ao parcelamento;

- - a especificação e a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamentos urbanos e comunitários e áreas livres de uso público;

- - as faixas de terrenos necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis;

- - a indicação dos usos compatíveis com a área de acordo com as

| diretrizes e nomas de controle do uso e ocupação do solo urbano; |  |
| --- | --- |
| Rua General - - |  |

no 	0

- - as diretrizes e normas do Plano Diretor Estratégico e Participativo de Boa Vista relativas às políticas setoriais por ele instituídas;

- - as diretrizes expressas em outros instrumentos, em especial aqueles relacionados à drenagem e à mobilidade.

Art. 11 - Admitida a viabilidade do parcelamento por meio da consulta prévia, , o proprietário ou seu representante legal poderá requerer, ao órgão municipal competente, após o pagamento das taxas correspondentes, a aprovação do plano de parcelamento,.

Seção III

Do Projeto de Parcelamento

Art. 12 - Para solicitação de análise e aprovação do projeto de parcelamento, o proprietário ou representante legal deverá apresentar ao órgão municipal competente, requerimento acompanhado dos respectivos projeto e documentos.

Parágrafo único - O requerimento referido no caput deste arfgo deverá ser assinado pelo proprietário ou representante legal da gleba ou lote, contendo:

I - nome e identificação do requerente; II - a natureza do parcelamento;

III - localização da gleba ou lote.

Art. 13 - Os documentos para análise e aprovação do projeto de parcelamento serão especificados por ato do Executivo.

Parágrafo único - Em casos especiais, previstos em legislação federal, estadual e municipal, identificados na fase de consulta prévia, o interessado deverá apresentar, para „provação do projeto Estudo Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental — EIA/RIMA.

Art. 14 - Exceto no caso de desdobramento, o projeto de parcelamento deverá conter:

- - memorial descritivo;

- - desenhos técnicos;

- - cronograma de execução das obras.

Parágrafo único - O memorial descritivo e desenhos técnicos deverão observar os

Art. 15 - Os projetos de loteamento ou desmembramento deverão necessariamente indicar:

- - solução para esgotamento sanitário;

- - solução para abastecimento de água;

- - solução para distribuição de energia elétrica;

- - solução para iluminação pública; V - locação do alinhamento e do meio-fio; VI - solução para calçamento; VII - numeração dos lotes.

VIII - cronograma de obras

Parágrafo único - Somente serão aceitos os projetos referentes ao esgotamento sanitário, abastecimento de água, energia elétrica e iluminação pública, previamente aprovados pelas respectivas entidades prestadoras dos serviços públicos.

Art. 16 - O órgão municipal competente aprovará ou recusará projeto de parcelamento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data de protocolo do projeto.

S 1 0 - Na hipótese de documentação incompleta, ou quando houver necessidade de qualquer diligência, o prazo será contado a partir da data em que a documentação estiver completa ou a diligência concluída.

S 20 - O órgão municipal competente somente aprovará o projeto de parcelamento mediante a comprovação de sua aprovação pelas entidades federais, estaduais e municipais competentes, confonne o caso.

Art. 17 - Será admitida a modificação nos projetos já aprovados desde que o -esponsável submeta o novo projeto ao órgão Municipal competente.

seção IV

Das Garantias

Art. 18 - Como garantia ao cumprimento da execução das obras e serviços previstos nesta lei, o proprietário deverá caucionar parte dos lotes destinados à alienação a pafticulares, observadas cumulativamente as seguintes condições:

I - o valor total dos lotes caucionados deverá ser, na época de aprovação do projeto, superior a 20% (vinte por cento) e menor que 50% (cinqüenta por cento) do custo estimado para a realização da obra e serviços;

II

-

o

(10%)

II

-

o

(10%)

10 - A caução prevista no caput deste arúgo será simultânea ao ato de registro do parcelamento no Cartório de Registro de Imóveis.

S 20 - O disposto neste artigo quanto à garantia não se aplica aos casos de desdobramentos, para fins de regisff0 do parcelamento no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe a legislação federal aplicável, serão oferecidas as devidas garantias.

30 - Os lotes caucionados serão liberados pelo Município após o aceite, pelo órgão municipal competente, das obras e serviços realizados, conforme o projeto de parcelamento.

Seção V

Da Execução da Obra

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 19 - Cumpridas todas as exigências cabíveis o órgão municipal competente emitirá a licença de execução da obra de acordo com o projeto de parcelamento.

Parágrafo único - E obrigatória a manutenção do projeto aprovado e da licença para a execução da obra no local do parcelamento, em área de fácil acesso.

Art. 20 - Concluída a demarcação dos lotes e dos logradouros públicos, quando for o caso, o proprietário, ou seu representante legal, deverá solicitar ao órgão municipal competente a vistoria do início das obras para verificação da correta definição dos marcos de alinhamento e nivelamento.

Art. 21 - Em caráter excepcional, o Município poderá assumir a realização parcial ou integral da obra e dos serviços atribuídos ao responsável pelo parcelamento, desde que sejam ados, em contrapartida, lotes em quantidade equivalente economicamente ao custo estimado da obra.

Parágrafo único - Os lotes recebidos nos termos previstos no caput deste arfgo serão destinados a programas de habitação, observadas as características das áreas.

Art. 22 - A execução e segurança da obra para parcelamento do solo observará, no que couber, as exigências previstas nas normas da Associação Bras Normas Técnicas — ABNT.

no 	Julho

Subseção II

Prazos para Execução do Parcelamento

Art. 23 - O prazo máximo para a execução do parcelamento, definido no cronograma de execução da obra, quando for o caso, não poderá exceder de 2 (dois) anos, observando as seguintes condições:

- - o prazo de 12 (doze) meses para início da execução da obra elou serviços, contado a partir da data da aprovação do projeto;

- - o prazo de 2 (dois) anos para conclusão da obra elou serviços.

S 1 0 - Será admitida a prorrogação do prazo para conclusão da obra por mais I (um) ano, conforme solicitação justificada do interessado, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.

20 - Caso não sejam observados os prazos previstos no caput deste arfigo a contar da data de aprovação do parcelamento, o Município decretará a caducidade do ato de aprovação do projeto de parcelamento.

Art. 24 - Em caso de execução incompleta do parcelamento, o Município poderá realizar as obras restantes, cobrando do proprietário os custos das obras acrescidos de 10% (dez por cento) a título de administração, por meios administrativos ou judiciais.

Art. 25 - Será admitida a execução do parcelamento em etapas, a pedido do proprietário ou do seu representante legal, desde que se mantenha inalterado o prazo máximo de 3 (três) anos.

1 0 - A execução em etapas referida no caput deverá constar do cronograma de xecução da obra, bem como do projeto de parcelamento, e deverá obedecer às seguintes exigências:

- - detalhamento das etapas de execução da obra no memorial descritivo que acompanha o projeto, com a respectiva identificação dos lotes e a descrição dos equipamentos urbanos e comunitários a serem executados em cada uma das etapas, quando for o caso;

- - desenhos com a demarcação das áreas referentes às etapas de execução da obra; III - identificação dos lotes dados em garantia por cada etapa de execução da obra.

S 20 - Para que a etapa seja considerada concluída, ela deverá ass	o perfeito uso

| dos equipamentos públicos implantados e a integração do parcel existente. | o co | malha urbana |
| --- | --- | --- |

no

Subseção 111

Execução do Parcelamento

Art. 26 - Compete ao loteador executar, conforme o projeto aprovado, sem qualquer ânus para o Município, as seguintes obras e serviços:

- - demarcação dos lotes com a locação dos respectivos marcos de alinhamento e nivelamento e das quadras;

- - abertura e terraplenagem dos logradouros públicos;

- - implantação de meios-fios e, pelo menos, pavimentação primária em todos os logradouros públicos, à exceção das vias principais que deverão ser pavimentadas de acordo com as exigências do órgão municipal competente.

- — instalação de elementos de drenagem superficial, ou subterrânea que viabilizem v adequado escoamento de águas pluviais;

- - instalação de sistema de distribuição de água potável;

- - instalação de sistema de esgotamento sanitário;

- - instalação dos sistemas de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública;

- - arborização dos logradouros públicos e da área verde comunitária, se for o caso, conforme critérios definidos pelo poder público municipal;

- - construção de pontes e pontilhões que se fizerem necessários.

Parágrafo único - Deverão ser informados, ao órgão municipal competente, os casos em que o movimento de tena necessário à implantação do loteamento acarretar em necessidade de importar, ou exportar material, cuja área fonte ou "bota-fora" localize-se fora dos limites do loteamento; podendo ser exigido a adoção de medidas mitigadoras dos possíveis impactos.

Art. 27 - Compete ao responsável pelo desdobramento executar, conforme o projeto -provado, sem qualquer ônus para o Município, a demarcação do(s) lote(s) com a locação dos respectivos marcos de alinhamento e nivelamento.

Art. 28 - Compete ao responsável pelo desmembramento, executar, conforme o projeto aprovado, sem qualquer ônus para o Município, as seguintes obras e serviços:

- - demarcação dos lotes com a locação dos respectivos marcos de alinhamento e nivelamento;

- - implantação de meio-fios nos logradouros públicos na frente dos lotes parcelados;

- - arborização dos logradouros públicos na frente dos lotes parcelados, a critério do poder público municipal;

pluviais,

-

pluviais,

-

Art. 29 - O projeto de loteamento deve vir acompanhado de projeto de arborização de ruas, praças e áreas verdes projetadas, utilizando os seguintes critérios.

- - prioridade na utilização de espécies nativas de porte médio, com grande percentual de sombreamento, com raízes profundas, espaçadas entre si de dez (IO) a quinze (15) metros, na proporção mínima de uma muda por testada mínima de lote;

- - as praças deverão ter, pelo menos, 30% (trinta por cento) de sua área arborizada;

- - as áreas verdes deverão ser arborizadas com espécies e mudas diferenciadas, apropriadas aos ecossistemas nativos.

seção VI

Da Aceitação do Parcelamento

Art. 30 - Concluídos a obra e os serviços, o responsável pelo parcelamento deverá requerer a vistoria final, da qual será lavrado termo de verificação, analisando inclusive o estado de funcionamento dos equipamentos urbanos e comunitários.

S 1 0 - Caso o termo de verificação da execução da obra conclua pela não aceitação do parcelamento, o requerente poderá promover a complementação da obra ou os ajustes necessários ou apresentar recurso à autoridade competente.

20 - O prazo para apresentação do recurso conforme disposto no 10 deste artigo será contado a partir da data da comunicação da decisão administrativa.

S 30 - Na hipótese de apresentação de recurso, a contagem do prazo para conclusão da execução da obra será suspensa.

Art. 31 - A aceitação do parcelamento é condição obrigatória para o licenciamento de uso e ocupação do solo nos lotes originados do parcelamento.

Art. 32 - O Município poderá conceder o aceite parcial nas seguintes condições:

- - no caso de execução em etapas, previsto no artigo 25 desta lei, com extinção da caução sobre os lotes correspondentes àquela etapa, desde que observado o cronograma parcial;

- - no caso de execução em etapas, previsto no artigo 25 desta lei, sem extinção da caução sobre os lotes correspondentes àquela etapa, quando não observado o cronograma parcial;

Art. 33 - Após a aceitação do parcelamento pelo órgão Municipal competente o interessado deverá providenciar o registro do mesmo no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de cento e oitenta (180) dias, prorrogável por igual período, contados a partir da data da aceitação, sob pena de caducidade da aprovação, conforme evisto na legislação federal

| aplicável. |  |
| --- | --- |

Rua General Penha Brasil, no 1.011 - São Fra cisco - Palácin	e

# seção VII

Das Infrações e Penalidades

Art. 34 - A falta de cumprimento das disposições desta lei, bem como de qualquer exigência acessória para regularização do parcelamento, verificada no exercício da fiscalização, dará ensejo a uma ou mais de uma das seguintes penalidades:

- - embargo administrativo da obra;

- - cassação da licença de execução da obra;

111 - multa;

IV - aplicação das sanções penais previstas na legislação federal.

Art. 35 - Aplica-se o embargo da obra nos casos de:

- - obra em andamento sem projeto aprovado ou licença de execução, nos termos da lei;

- - desobediência ao projeto aprovado que implique em violação das disposições desta lei;

- - risco à segurança de pessoas ou à integridade do patrimônio e dos recursos ambientais.

Parágrafo único - O embargo deverá ser precedido de vistoria feita pelo órgão municipal competente.

Art. 36 - Aplica-se a cassação da licença de execução da obra nos seguintes casos:

- - impossibilidade de reversão da situação que motivou o embargo da obra;

- - obra executada em desacordo com as normas desta lei, inclusive aquela objeto de embargo que não foi regularizada

Art. 37 - Sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, serão aplicadas multas nos seguintes casos:

I - início ou execução de obra sem licença do órgão municipal competente; II - execução de obra em desacordo com o projeto aprovado;

III - ausência no local da obra do projeto aprovado ou da licença de execução da obra.

S 1 0 - A infração de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser considerada:

| interferência no ambiente urbano, sem possibilidade de de facilmente reversível; | cade | outras irregularidades, |
| --- | --- | --- |
| Rua General Penha Brasil, no 1.011 - São Franci o - Pal Fone: (095) 621-1700 | O e |  |

- - simples, quando se tratar de situação com baixo potencial de ameaça à segurança de pessoas, bens e instalações, que ofereça pouco risco à saúde ou que tenha pequena e

69305-

- - grave, quando se tratar de situação com médio potencial de ameaça à segurança de pessoas, bens e instalações ou risco à saúde ou interferência no ambiente urbano, com baixas possibilidades de desencadear outras irregularidades e facilmente reversível;

- - gravíssima, quando se tratar de situação com alto potencial de ameaça à segurança de pessoas, bens e instalações ou risco à saúde ou interferência no ambiente urbano, com possibilidades de desencadear outras irregularidades.

20. Para definição dos respectivos valores das multas deverá ser levada em conta a gravidade da infração.

30 - Os valores das multas classificadas nesta lei serão estabelecidos afravés de lei ordinária.

CAPÍTULO IV

DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 38 - Os parâmetros urbanísticos para efeito do parcelamento do solo referem-se a: I - dimensionamento dos lotes e das quadras;

- - destinação de áreas públicas para equipamentos urbanos e comunitários e áreas verdes;

- - sistemas de circulação viária interna da gleba parcelada e de sua integração aos sistemas de circulação viária da cidade;

- - faixas marginais de rodovias e linhas de transmissão de energia elétrica;

- - faixas marginais de proteção de cursos d'água, tais como rios, igarapés, lagos e lagoas permanentes ou temporárias.

Art. 39 - Os remembramentos que originarem loteamentos ou desmembramentos úrbanos deverão respeitar os parâmetros urbanísticos e as demais obrigações determinadas nesta lei, no que couber.

seção 11

Dos Parâmetros para Dimensionamento de Lotes

Art. 40 - Os lotes resultantes dos parcelamentos terão áreas mínimas conforme previsto na lei de uso e ocupação do solo.

Art. 41 - Os parâmetros para dimensionament os lotes aplicam-se a todas as

| modalidades de parcelamento. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rua General Penha Brasil, no 1.011 - Sã | rancisc | lulho |

621 17nn

Art. 42 - O lote terá, obrigatoriamente, testada voltada para via de circulação ou logradouro público, exceto quando inserido em vilas e condomínios, atendendo os parâmetros definidos na legislação aplicável à matéria.

Art. 43 - Serão admitidos lotes com dimensões inferiores às estabelecidas nesta lei para os seguintes casos:

- - desdobramento quando o lote a ser parcelado for edificado, devendo ter área mínima de trezentos metros quadrados (300m2) e testada mínima de 10m (dez metros);

- - Áreas de Interesse Social, quando a situação de fato tornar inviável a regularização fundiária dentro dos parâmetros previstos nesta lei;

- - Programas Habitacionais de Interesse Social.

- — Quando oriundos de loteamentos com taxa de adensamento de construção igual ou superior a 80% (oitenta por cento).

seção 111

## Dos Parâmetros para Dimensionamento de Quadras

Art. 44 - As quadras terão comprimento mínimo de cento e cinqüenta metros (150m) e máximo de duzentos e cinqüenta metros (250m).

Parágrafo único - Os parâmetros para dimensionamento das quadras aplicam-se ao desmembramento e ao loteamento.

Art. 45 - Os limites máximos estabelecidos para o comprimento da quadra poderão ser alterados nas seguintes situações:

- - quando se tratar de gleba localizada em área onde a rede viária, existente ou nrojetada, torne desnecessária a restrição, ouvindo o órgão municipal competente;

- - quando a necessidade de preservação do patrimônio ambiental desaconselhar a abertura de vias ou logradouros públicos, seu prolongamento, modificação ou ampliação.

Parágrafo único - As situações de que trata este verão estar indicadas na fase de Consulta Prévia.

no 	Francisco - 	09 de Julho

Seção IV

Dos Parâmetros para Destinação de Areas Públicas

Art. 46 - Os parâmetros para destinação de áreas públicas aplicam-se ao loteamento e ao desmembramento.

Art. 47 - As áreas públicas serão destinadas para implantação de:

- - Vias de circulação, no caso de loteamentos;

- - equipamentos urbanos necessários ao provimento dos serviços de:

- abastecimento de água potável;

- energia elétrica pública e domiciliar;

- recolhimento e fratamento de esgotos;

- escoamento das águas pluviais.

III - Equipamentos comunitários referentes a:

- praça;

- escola;

- creche;

- posto de saúde; e) outros equipamentos comunitários de interesse público e social.

IV - Áreas verdes.

Parágrafo único - As áreas verdes deverão corresponder no mínimo a dois por cento '2%) e no máximo a dez por cento (10%) do total da gleba.

Art. 48 - A disfribuição de áreas públicas, prevista no artigo anterior, será estabelecida conforme a necessidade das áreas do parcelamento e adjacentes, e deverão ser discriminadas conforme os segumtes parâmetros:

- - Nos loteamentos, a soma total das áreas destinadas ao Município não será inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da área total da gleba;

- - Nos loteamentos, as áreas destinadas aos equipamentos comunitários deverão, ter no mínimo 10% (dez por cento) do total da gleba.

Parágrafo único — No desmembramento as áreas públic 	•gidas corresponderão a

ser

ser

Art. 49 A necessidade de equipamentos comunitários deverá ser identificada na fase de Consulta Prévia, considerando-se a especificidade da área onde se localiza o parcelamento, observado o posicionamento das áreas institucionais distribuídas harmonicamente dentro mesmo.

Parágrafo único - Não serão consideradas como áreas apropriadas para equipamentos comunitários as áreas alagadiças ou com declividade superior a 20% (vinte por cento).

Art. 50 - Os equipamentos urbanos implantados para provimento dos serviços públicos, previstos no inciso II do artigo 47 desta lei, deverão respeitar a regulamentação definida pelos órgãos e entidades públicas competentes.

Art. 51 - As áreas verdes previstas no projeto de parcelamento deverão, sempre que possível, ser contíguas, evitando a fragmentação da cobertura vegetal existente e se destinam a garantir a permeabilizade do solo e a melhoria microclimática.

Parágrafo único - Poderão ser consideradas como áreas verdes aquelas que se enquadrarem nas seguintes condições:

- - áreas de preservação permanente situadas as margens dos cursos d'água, tais como rios, igarapés, nascentes, lagos e lagoas permanentes ou temporárias;

- - áreas remanescentes de vegetação nativa especialmente junto aos cursos d'água perenes ou intermitentes, descritos no inciso I.

Seção V

Dos Parâmetros para Sistema Viário

Art. 52 - Os parâmetros para sistema viário, previstos no Anexo III desta lei, aplicamse ao loteamento.

S 1 0 - A representação gráfica das vias encontra-se no Anexo III desta lei.

20 - Complementam os parâmetros definidos nesta lei as normas técnicas brasileiras e aquelas previstas no Plano Municipal Integrado de Transportes e Mobilidade, quando houver.

S 30 - A articulação das novas vias ao sistema viário adjacente, existente ou projetado, será indicada na fase de Consulta Prévia com o parecer do órgão municipal responsável pelo fráfego urbano.

40 - Em casos especiais, deverão ser estudadas melhores formas de concordância

entre

as

vias

existentes

e

o

novo

loteamento;

total

Fral

pi

sco

-

de

Julho

entre

as

vias

existentes

e

o

novo

loteamento;

total

Fral

pi

sco

-

de

Julho

Art. 53 - A arborização das vias deverá seguir os parâmetros estabelecidos pelo setor municipal competente.

Art. 54 - No caso da impossibilidade de prolongamento ou ligação das novas vias ao sistema viário adjacente, poderá ser adotada a praça de retorno para arremate das vias locais que permita o retorno de veículos.

Art. 55 - Os passeios deverão ter caimento de 3% (três por cento) no sentido do logradouro público.

Seção VI

Dos Parâmetros para Faixas de Proteção

Art. 56 - Ao longo das faixas de domínio de rodovias estaduais e federais será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de cada lado, respeitando os parâmetros previstos na legislação sobre a matéria.

Art. 57 - Ao longo das faixas de domínio das linhas de transmissão de energia elétrica será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, dezesseis metros (16m) de cada lado, respeitado a legislação sobre a espécie.

Art. 58 - Ao longo de cursos d'água tais como rios, igarapés, nascentes, lagos e lagoas permanentes ou temporários, a reserva de faixas não edificáveis será, no mínimo, equivalente às respectivas áreas de preservação permanente, definidas pelo Código Florestal Lei, no 4.771, de 15 de Setembro de 1965 e pelas resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

CAPÍTULO V

DOS CONDOMÍNIOS E VILAS

Art. 59 - Os condomínios urbanísticos serão constituídos na forma da lei federal aplicável e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, obedecendo as seguintes condições:

- - os lotes deverão ter frente para as vias internassendo a testada igual ou inferior ao comprimento máximo de quadra estabelecido nesta lei;

- - os parâmetros para as vias de circulação interna dos condomínios deverão ser os mesmos previstos para o sistema viário dos loteamentos.

- - os parâmetros para as edificações do condomínio deverão observar as distâncias mínimas estabelecidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo, inclu '*€fiàada edificação que

| constitua uma unidade domiciliar. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rua General Penha Brasil, no 1.011 - São Francisco- | lácio 09 de |  |

Art. 60 O projeto e a execução do condomínio urbanístico deverão observar as mesmas exigências para desmembramento, previstas nesta lei.

Art. 61 - O condomínio urbanístico poderá ser executado em etapas, de forma a não haver interrupção no andamento das obras.

Parágrafo único - A execução em etapas do condomínio urbanístico submete-se à aprovação do cronograma de execução da obra pelo órgão Municipal competente.

Art. 62 - A edificação de vilas deverá obedecer aos parâmetros dispostos na Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Decreto no 5.296/2004.

CAPÍTULO VI

DA REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 63 - A regularização de parcelamentos do solo para fms urbanos, em área já habitada, realizados em desacordo com a legislação municipal deverá ser efetuada observandose os procedimentos desta lei;

10 - Considera-se em desacordo com a legislação Municipal para o disposto no caput deste artigo os parcelamentos que:

I - não tiveram projeto apresentado para aprovação do órgão Municipal competente; II - mesmo aprovados, não cumprirem as exigências feitas na autorização expedida.

- - foi aprovado mas não foi registrado no cadastro imobiliário do Município e no vartório de Registro de Imóveis.

- — exigência do Decreto no 5.296/2004.

S 2 0 - A regularização do parcelamento não exime de responsabilidade a pessoa fisica ou jurídica que tenha violado a legislação municipal.

30 - O empreendimento de obras e serviços que esteja em desconformidade com a legislação Municipal será embargado conforme o previsto no Capítulo III desta lei, aplicando-se as demais penalidades cabíveis nos termos desta lei.

S 40 - Será admitida a substituição do projeto aprovado pelo setor municipal

competente,

quando

a

desconformidade

tomar

inviável

ou

extrem

dificil

a

implantação

competente,

quando

a

desconformidade

tomar

inviável

ou

extrem

dificil

a

implantação

50 - Em caso de alteração de projeto já registrado no Registro Geral de Imóveis, serão observadas as providências previstas na legislação federal aplicável.

Art. 64 - Não será admitida a regularização de parcelamento do solo para fins urbanos realizado nos locais mencionados no parágrafo único do artigo 3 2 desta lei.

10 - Aplica-se, para fins de regularização fundiária, o previsto no caput do artigo 3 0 desta lei.

20 - A regularização de parcelamento do solo em Áreas de Interesse Social, previstas no Plano Diretor Estratégico e Participativo de Boa Vista, obedecerá regras próprias, estabelecidas na lei que as instituir.

Art. 65 - Na regularização do parcelamento do solo para fins urbanos, o Município adotará como referência os parâmetros urbanísticos dispostos na Seção II do Capítulo IV desta lei.

1 0 - O Município poderá aceitar para fins de regularização do parcelamento, a substituição parcial da destinação de áreas públicas no próprio empreendimento por:

- - doação de terreno em área próxima;

- - consfrução de equipamento comunitário em área indicada pelo Município em terreno particular a ser doado ao Município ou em terreno público municipal;

- - pagamento em moeda corrente, a ser destinado ao Fundo Municipal de Habitação.

S 20 - A faculdade prevista no 1 2 deste arfgo passará por avaliação prévia do órgão técnico competente, observando-se a equivalência entre os valores envolvidos.

S 30 - O Município poderá estabelecer, ouvido o Conselho Municipal da Cidade de 00a Vista e mediante lei, parâmefros específicos para os empreendimentos a serem regularizados, especialmente no que tange à:

I - dimensão dos lotes; I - dimensão das quadras; III - sistema viário.

IV — estudos de viabilidade urbanísticas, no caso habitação de interesse social.

dos

dos

40 - O Município, nos casos mencionados no parágrafo anterior, deverá compensar a fixação de parâmetros menos restritivos, valendo-se, princi

Franci o - Palácio

69305-'13ft

Art. 66 Serão exigidas, para a regularização do parcelamento do solo para fins urbanos, conforme o caso, a execução de obra e serviços previstos nos artigos 26 a 29 desta lei.

Seção II

Dos Procedimentos

Art. 67 - O processo de regularização do parcelamento do solo para fins urbanos poderá ser iniciado por:

I - requerimento do responsável pelo parcelamento; II - requerimento de qualquer interessado; III - ato de oficio.

Art. 68 - O requerimento para regularização do parcelamento do solo para fins urbanos, quando apresentado pelo responsável pelo empreendimento, deverá estar acompanhado de:

- - título de propriedade do imóvel devidamente registrado;

- - planta do imóvel antes do parcelamento promovido, conforme o previsto no artigo 92 desta lei;

- - projeto de parcelamento conforme o previsto nos artigos 14 e 15 desta lei;

- - cronograma de execução da obra e serviços ainda não concluídos, quando for o caso.

10 - Ato do Executivo Municipal regulamentará o processo administrativo de regularização do parcelamento por iniciativa do responsável pelo empreendimento.

S 2 0 - Em caso de comprovar-se a impossibilidade de apresentação da planta do imóvel em período anterior ao empreendimento, deixará de ser exigida tal providência.

Art. 69 - O requerimento para regularização do parcelamento do solo para fins urbanos, nuando apresentado por qualquer interessado, deverá estar acompanhado, no mínimo, de:

- - documento comprobatório da propriedade ou da posse de boa fé.

- - termo de compromisso de regularização do parcelamento do solo;

- - planta do imóvel antes do parcelamento promovido, conforme o previsto no artigo 90 desta lei;

- - projeto de parcelamento conforme o previsto nos artigos 14 e 15 desta lei;

V - cronograma de execução da obra e serviços ainda não concluídos, quando for o caso.

S 1 0 - O requerimento poderá ser apresentado por associação, acompanhado de cópia do ato constitutivo devidamente registrado.

0

do

0

do

S 30 - Ato do Executivo Municipal regulamentará o processo administrativo de regularização do parcelamento por iniciativa de qualquer interessado.

Art. 70 - Quando for identificada a existência de parcelamento do solo para fins urbanos em desacordo com as condições previstas no artigo 1 2 desta lei, o órgão Municipal competente notificará o responsável pelo empreendimento para proceder à devida regularização, sob pena de aplicação das penalidades previstas nesta lei.

1 0 - Para fins de regularização do parcelamento do solo será exigida:

I - apresentação de planta do imóvel antes do parcelamento promovido, conforme o -evisto no artigo 90 desta lei, a ser realizada no prazo de trinta (30) dias contados a partir da:

- data final prevista para o prazo de defesa do notificado, caso esta não tenha sido exercida;

- data de notificação da decisão final da autoridade competente que confirme a necessidade de regularização do parcelamento e a responsabilidade do notificado.

- - projeto de parcelamento conforme o previsto nos artigos 14 e 15 desta lei, no prazo de tlinta (30) dias contados da data de apresentação da planta mencionada no inciso I deste artigo;

- - cronograma de execução da obra e serviços ainda não concluídos, quando for o caso, para conclusão no prazo máximo de 2 (dois) anos.

S 20 - O disposto nos incisos I e II do caput deste arúgo aplica-se apenas em caso de:

- - parcelamento sem projeto apresentado;

- - parcelamento para o qual tenha sido alterado o projeto originalmente aprovado.

S 30 - O cronograma para execução da obra e serviços não concluídos será apresentado com o projeto de parcelamento do solo ou, quando este não for necessário, em 60 dias contados da:

- data final prevista para o prazo para defesa do notificado, caso esta não tenha sido exercida;

- data de publicação da decisão final da autoridade competente que confirme a necessidade de regularização do parcelamento e a respons

Vista-RR

40 - Em caso de comprovar-se a impossibilidade de apresentação da planta do imóvel em período anterior ao empreendimento, deixará de ser exigida tal providência.

Art. 71 - Em se tratando de parcelamento do solo sem solicitação junto ao Município, o órgão municipal competente, em conjunto ou paralelamente ao Ministério Público, promoverá a identificação do responsável pelo empreendimento.

Art. 72 - Além das penalidades aplicadas por infrações verificadas, será aplicada multa diária ao responsável pelo parcelamento que não atenda a notificação para a regularização do parcelamento, de acordo com os valores de multas a serem estabelecidas através de lei ordinária.

Art. 73 - Iniciado o procedimento para regularização do parcelamento do solo para fins urbanos por ato de oficio serão adotadas as providências judiciais previstas na legislação federal em relação aos pagamentos pendentes para aquisição dos lotes.

Parágrafo único - O Município poderá desistir da ação prevista no caput deste quando se verificar o atendimento à notificação prevista no artigo 76 e o satisfatório andamento do procedimento de regularização do parcelamento.

Art. 74 - Aprovado o requerimento para regularização do parcelamento do solo para fins urbanos, será expedida a autorização correspondente.

S 1 0 - As atividades exigidas para regularização deverão ser iniciadas em 60 (sessenta) dias a contar da expedição da autorização, sob pena de multa diária, cujo valor será estabelecido por lei ordinária.

S 20 - O interessado providenciará as alterações necessárias junto ao Cartório de «egistro de Imóveis, conforme o caso, observando-se o mesmo prazo previsto na legislação federal.

30 - A apresentação do parcelamento do solo para aceitação final do órgão municipal competente deverá ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos contados da data da autorização, sob pena de multa diária a ser estabelecida através de lei ordinária.

Art. 75 - Para atender a função social da cidade e da propriedade urbana, o Município poderá promover diretamente as obras e serviços para fins de regularização do parcelamento do solo para fins urbanos, quando:

to;

621-1700

CEP

69305-130

-

M.yw.pmbv.rr.gov.br

to;

621-1700

CEP

69305-130

-

M.yw.pmbv.rr.gov.br

I - não for atendida a notificação pelo responsável pelo parcel  1 0 0 disposto neste artigo aplica-se inclusive nos casos em que:

- - haja débitos tributários sobre a propriedade da gleba;

- - não esteja atualizado o registT0 imobiliário sobre a gleba.

20 - O Município exigirá do responsável pelo parcelamento ou de qualquer obrigado solidário ou subsidiário o ressarcimento das despesas provenientes das obras e serviços relativos ao empreendimento, incluindo o acréscimo de vinte por cento (20%) a título de administração, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

S 30 - No caso de se mosÚar inviável o ressarcimento pelo responsável pelo parcelamento, o Município poderá exigir, conforme o caso, o ressarcimento pelos possuidores u proprietários existentes da área de fato parcelada.

S 40 - No caso do parcelamento ter sido promovido por órgão ou entidade pública, poderá ser estabelecido convênio com o Município, compartilhando-se as atribuições previstas nesta lei.

Art. 76 - As obras e serviços assumidos pelo Município visando a adequada urbanização, quando não houver projeto aprovado ou esse necessitar de alteração, serão precedidos das seguintes providências:

- - levantamento fundiário, topográfico, urbanístico e ambiental do parcelamento, caso não haja informações atualizadas;

- - elaboração de projeto de urbanização com participação da comunidade residente, avaliando inclusive a necessidade de:

- áreas para implantação de equipamentos comunitários, identificando-as;

- áreas verdes, incluindo-se aquelas destinadas a faixas de proteção, identificando-as;

- obras e serviços previstos, conforme o caso, nos artigos 26 a 29 desta lei.

III - aprovação do projeto de urbanização pelo órgão municipal competente.

S 10 - Na elaboração do projeto de urbanização, o Município observará o disposto nos aftigos 14 e 15 desta lei.

20 - O Município poderá alterar o projeto já aprovado quando verificar alternativa que melhor atenda ao interesse público, observando-se a legislação federal aplicável.

Art. 77 - Sempre que necessário, será dada prioridade às ações municipais relativas à regularização de parcelamentos do solo para fins urbanos situados nas zonas de recuperação

Boa

Boa

urbana e ambiental, conforme definidas pelo Plano Diretor Estraté

VFfa-FR

Art. 78 - Independentemente da iniciativa para a regularização do parcelamento do solo para fins urbanos, haverá a fase de vistoria final e aceitação do parcelamento, conforme o previsto nos aftigos 30 a 33 desta lei.

Parágrafo único - O Município poderá expedir licença para uso e ocupação dos lotes ou mesmo a regularização dos já existentes, conforme legislação aplicável, a partir da aceitação urbanística do empreendimento.

Art. 79 - Quando promovida pelo Município a regularização do parcelamento do solo para fins urbanos, caberá à Procuradoria Geral do Município encaminhar o regisfro do parcelamento ao Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 80 - O disposto neste capítulo aplica-se inclusive para regularização dos parcelamentos preexistentes à vigência desta lei, inclusive a serem implantados pelo governo federal, estadual e municipal.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 81 - Com a devida anuência do proprietário do imóvel, o Município poderá instituir consórcio imobiliário para fins de parcelamento do solo, mesmo em imóveis utilizados e edificados.

S 1 0 0 Município celebrará contrato pelo qual adquirirá a propriedade do imóvel, com a finalidade de promover o parcelamento, comprometendo-se a realizar o pagamento através da transferência de lotes em valor economicamente equivalente ao do imóvel na época anterior ao narcelamento.

S 20 - O projeto de parcelamento será parte integrante do contrato, podendo ser objeto de termo aditivo, e indicará os lotes destinados ao pagamento do proprietário do imóvel não parcelado.

30 - Para ser estabelecido, o consórcio imobiliário deverá:

- - ser submetido à apreciação da população através da realização de pelo menos uma audiência pública, quando se tratar de imóvel com área superior à dez mil metros quadrados (10.000m2);

- - ser objeto de estudo prévio de impacto de vizinhança, quando se enquadrar nas hipóteses previstas na Lei de Uso e Ocupação do Solo de Boa Vista;

III - ser submetido ao Conselho Municipal da Cidade de Boa Vi  Art. 82 - Os parcelamentos aprovados em data anterior à da vigência desta lei ficam sujeitos às exigências da legislação anterior.

Parágrafo único - Em caso de caducidade de autorização concedida, nova autorização somente será expedida com base nesta lei.

Art. 83 - Os valores das multas previstas no Anexo I desta Lei serão definidas por lei ordinária.

Art. 84 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2007, quando serão revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei no 44, de 06 de setembro de 1991.

Gabinete do Prefeito de Boa Vista, em 28 de novembro de 2006.

ANEXO

1

ANEXO

1

## QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DAS MULTAS

| I - início ou execução de obra sem licença do setor municipal competente | a desdobramento - sim les |  |
| --- | --- | --- |
|  | b) desmembramento - simples |  |
|  | c loteamento avísslmo |  |
| II — execução de obra em desacordo com o projeto aprovado | a sim les |  |
|  | b ave |  |
|  | c avíssimo |  |
| III - ausência no local da obra do projeto aprovado ou da licença de execução da obra | simples |  |
| IV — não atender notificação para regularização do parcelamento ou não executar a regularização do parcelamento após expedição da autorização | grave |  |

ANEXO 11

## QUADRO DE PARÂMETROS PARA O SISTEMA VIÁRIO

ANEXO 111

## REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS VIAS

(folha I)

VIA ARTERIAL

- São Francisco - 621-1700

CEP 69305-130 -

WM.pmbv.rr.gov.br

ANEXO 111

## REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS VIAS

E DE VILA

Francisco -

69305-130 -

. 	pmbv.rr.gov.br

SUMÁRIO

| CAPÍTULO 1 |  |  | DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 11 |  |  | DAS DEFINIÇÕES |  |
| CAPÍTULO m |  |  | DO PROCESSO ADMINISTRATIVO |  |
| Seção I | Das Condições Básicas |  |
| Seção II | Da Consulta Prévia |  |
| seção 111 | Do Projeto de Parcelamento |  |
| seção IV | Das Garantias |  |
| Seção V | Da Execução da Obra |  |

Subseção I Disposições Gerais

Subseção II Prazos para Execução do Parcelamento

Subseção III Execução do Parcelamento

Seção VI Da Aceitação do Parcelamento Seção VII Das Infrações e Penalidades

## CAPÍTULO IV DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS

| Seção I | Das Disposições Gerais |
| --- | --- |
| seção n | Dos Parâmetros para Dimensionamento de Lotes |
| seção m | Dos Parâmetros Para Dimensionamento de Quadras |
| seção W | Dos Parâmetros para Destinação de Áreas Públicas |
| Seção V | Dos Parâmetros para Sistema Viário |
| seção VI | Dos Parâmetros para Faixas de Proteção |

CAPÍTULO V	DOS CONDOMÍNIOS E VILAS

## CAPÍTULO	DA REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO

Seção I Das Disposições Gerais Seção 1.1 Dos Procedimentos

## CAPÍTULO 	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

ANEXOS

ANEXO 1	Quadro de Classificação das Multas

ANEXO 11 Quadro de Parâmetros para Sistema Viário

ANEXO 111 Representação Gráfica das Vias